船舶进厂修理单

船名     鼓山                     船舶类型  普通客船                          修别      中间检验

计划进厂时间  2024  年  5月    日               计划修理天数  10 天                   计划费修         万元

船舶主要规格

总长  30.80  米                       船宽  7.2  米                        型深  2.00   米

空船吃水       首       1.0       米                       尾     1.1         米

空船排水量  127.800  吨               载客定额  100   人                船体材质    钢质

动力设备

主机          型式 DTC  TA                 马力   195.00KW              台数      2

副机          型式  UCM274c13/KDE19STA3   马力  65.00KW/13.00KW       台数     1/1

船长 林增平                                       轮机长   李剑生

机务代表  任恢银                                      填报日期  2024.3.25

分管副总 周亨森                                       总经理   刘光良

注：本单由公司机务代表填写，连同工程项目修理单，一式三份，分别由机务部和船舶保存3年，另一份送承修厂。

船舶进厂修理单

页码/总页数

| 项次 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进出厂、上下排、用水电气、消防值班、垃圾处理等船厂服务项目包干 |  |
| 2 | 船底水生物清除，载重线以下除锈油漆（面积200²）。其中局部底漆二度，中间漆一度，防污漆一度。 |  |
| 3 | 海底阀箱，格栅箱体2个清污、除锈、油漆，海底阀4个（Φ200MM）检修。 |  |
| 4 | 船名、载重标志、水尺描写。 |  |
| 5 | 船舶左右舷船外壳局部除锈，其中防锈漆局部补漆一度，面漆一度；统油面漆一度（面积132㎡）。生活区油漆时玻璃栏杆、广告灯字等做好防护措施。 |  |
| 6 | 一层前后甲板、舷墙、楼梯等局部除锈，必要时爬底补平。其中局部防锈漆二度，面漆一度；统油面漆一度（面积100㎡）。 |  |
| 7 | 二层甲板、舷墙、驾驶室和包间外壁局部除锈，上防锈漆一度面漆一度，统油面漆一度，面积200²。 |  |
| 8 | 左右螺旋桨桨叶缺损修复，弯曲校正。 |  |
| 9 | 舵叶舵杆拆装，左右舵轴承（ Φ100MM）更新； |  |
| 10 | 左右尾轴（Φ85MM）抽检看中，更换尾轴封，左右尾轴前后巴氏合金套检修 |  |
| 11 | 尾轴前后白钢承换新（视情而定）。 |  |
| 12 | 艉轴油箱清污及机油更换。 |  |
| 13 | 左主机海水管（Φ50MM*1M）更新。 |  |
| 14 | 不锈钢生活污水柜（2m³）渗漏修补。 |  |
| 15 | 淡水柜（2m³）内部清洗，涂水舱漆。 |  |
| 16 | 主副机进水阀检修（3*Φ100MM）。 |  |
| 17 | 二楼左右舷不绣钢栏杆加高20MM*30m*2 |  |

注：本单由船舶填写，一式三份，一份留船，二份送公司机务部，保存期三年

船长： 林增平           轮机长： 李剑生                                          2024  年  3    月  25   日