船舶进厂修理单

船名     闽江之春                      船舶类型  普通客船                          修别    中间检验

计划进厂时间   2024  年  5  月    日               计划修理天数    10 天                   计划费修         万元

船舶主要规格

总长  31.55  米                       船宽  7.1  米                        型深  2   米

空船吃水       首              米                       尾              米

空船排水量         吨               载客定额  150   人              船体材质    纤维增强塑料

动力设备

主机          型式  NTA855-M           马力   261KW              台数      2

副机          型式  SB-HW4             马力  50KW                台数      2

船长     郑祥云                                      轮机长     陈鸿

机务代表   任恢银                                    填报日期   2024.4.9

分管副总   周亨森                                    总经理  刘光良

注：本单由公司机务代表填写，连同工程项目修理单，一式三份，分别由机务部和船舶保存5年，另一份送承修厂。

船舶进厂修理单

页码/总页数

| 项次 | 工程内容 | 船管部审核 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主甲板以下船壳海生物清洁、打磨。 |  |
| 2 | 船名、水尺、船籍描写。 |  |
| 3 | 螺旋桨修补探伤、抛光、看平衡。 |  |
| 4 | 艉轴拆装。（75*2875） |  |
| 5 | 艉轴探伤检查。 |  |
| 6 | 艉轴校正（75*2875）、上车床校中。 |  |
| 7 | 左、右艉轴轴套巴氏合金浇注、机加工；左、右艉轴前、后白钢套新制。 |  |
| 8 | 左右尾密封铜盒加工（150*110*87）。 |  |
| 9 | 艉轴油封、水封更换。 |  |
| 10 | 艉轴、中间轴、齿轮箱拉线看中。 |  |
| 11 | 舵系拆装。 |  |
| 12 | 舵轴上车床校中。 |  |

：本单由船舶填写，一式三份，一份留船，二份送公司机务部，保存期五年。

船长：      郑祥云               轮机长： 陈鸿                                                   2024   年    4   月   9   日

船舶进厂修理单

页码/总页数

| 项次 | 工程内容 | 船管部审核 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 舵轴承及油封损坏更换。 |  |
| 15 | 海水进水阀门2闸2蝶阀拆装检查（DN200)。 |  |
| 16 | 海水进水柜清污、油漆。 |  |
| 17 | 海水进水管清除海生物。 |  |
| 18 | 艉轴油箱清污。 |  |
| 19 | 艉轴油箱机油换新。 |  |
| 20 | 机舱花铁板以下清污。 |  |
| 21 | 消防泵管路阀门（DN150)检修。 |  |
| 22 | 齿轮箱检修。 |  |

注：本单由船舶填写，一式三份，一份留船，二份送公司机务部，保存期五年。

船长：      郑祥云               轮机长：     陈鸿                                              2024    年    4   月  9    日